Примерный перечень необходимого материала для подключения электроэнергии

1.Электросчетчик (1 фазный или 3-х фазный)

2. Щит ВРУ (ящик) для счетчика со смотровым окном

3. Провод СИП (длина зависит от расстояния между опорой и щитком и замеряется «с запасом» потребителем)

220 В - 2*16

380 В - 4*16

4. Прокалывающие зажимы для СИП

220 В – 2 шт

380 В – 4 шт

5. Анкерный зажим (натяжитель) для СИП – 2 шт., если щиток устанавливается на опоре - 1 шт.

6. Автомат вводной (до счетчика) под опломбировку

220 В – двухполюсной не более _____А

380 В – трёхполюсной не более _____А

7. Автомат «на выход» (после счетчика)

220 В – двухполюсной не более _____А

380 В – трёхполюсной не более _____А

8. Гофра для СИП длина зависит от расстояния между натяжителем на фасаде до щитка(замеряется потребителем) диаметр:

220 В – 25мм2

380 В – 32мм2

9. Анкерный кронштейн на фасад (крепится на саморезы или дюбель гвоздь)  - 1 шт

10. Анкерный кронштейн на опору (крепится на монтажную ленту) – 1 шт

11. Нулевая «шинка» (только для 380 В)

12. Медный кабель для «обвязки» сечением не менее 4мм2 (1-2метра)

13. Лента монтажная – 1 м.

Щиток должен быть собран (сделана «обвязка» медным кабелем) и смонтирован на фасаде(опоре)

(высота установки - не более 1,8 метра).